昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2015               考试科目名称 ： 化学反应工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 一、填空题（每空1分，共18分） - 1.化学反应工程是一门研究化学反应的工程问题的科学，既以____作为研究对象，又以 为 - 研究对象的学科体系；______是化学反应工程的基础。 - 2.一反应速率常数的单位为1/s,则此反应为_______级反应。 - 3.固定床反应器中床层直径与催化剂颗粒粒径至少应满足的关系为_______。 4.气固相催化反应的内扩散泰勒模数数值的平方的大小反映了_______与 ______ 之比。 5.对于可逆吸热反应，反应速率随温度升高而_______，而可逆放热反应反应速率随温度升高 有一个_______。 - 全混流反应器稳定的定常态操作点的判据为 、_______ 7.平推流管式反应器其E（θ）曲线的方差___；全混流反应器其E（θ）曲线的方差_______。 8.对于一非恒容均相化学反应，反应组分A的化学反应速率_______。 - 气相反应4A + B → 3R + S进料时无惰性气体，A与B以3∶1的摩尔比进料，则膨胀因子=_______。 - 对于循环操作的平推流反应器，当循环比β→0时为_______反应器，而当β→∞时则相当 - 于_______反应器。 - 对于气—固系统的流化床反应器，气泡在上升过程中聚并并增大占据整个床层，将固体粒 - 子一节节向上推动，直到某一位置崩落为止，这种情况叫_______。 - 二、简答题（每题6分，共24分） - 简述非催化气固反应缩芯模型的特点。 - 简述Langmuir等温吸附方程的基本特点。 - 简述建立非理想流动的流动模型的步骤。 - 对于反应，，；，，当＞时如何选择操作温度可以提高产物的收率？ - 三、计算题（共28分） - 1.在半径为R的球形催化剂上，等温进行气相反应。试以产物B的浓度为纵坐标，径向距离r为横坐标，针对下列三种情况分别绘出产物B的浓度分布示意图。图中要示出的相对位置，它们分别为气相主体，催化剂外表面，催化剂颗粒中心处B的浓度，及B的平衡浓度。 （1）化学动力学控制； （2）外扩散控制； （3）内，外扩散影响均不能忽略。（10分） - 拟设计一反应装置等温进行下列液相反应： 目的产物为R，B的价格远较A为贵且又不易回收。试问： （1）如何选择原料配比？ （2）若采用多段全混反应器串联，何种加料方式最好？ （3 ）若用半间歇反应器，加料方式又如何？（12分） 3.在进行一氧化碳变换反应动力学研究中，采用B106催化剂进行试验，测得正反应活化能为9.629×104，如果不考虑逆反应，在反应物料组成相同的情况下，试问反应温度为550℃时的速率比反应温度为400℃时的反应速率大多少倍？（6分） - 四、论述题（每题15分，共30分） - 简述气—液相反应器的设计所包含的内容，气—液相反应器型式的选择应考虑的因素；以纯液体在悬浮催化剂上的加氢反应为例来说明气—液—固反应的过程。 - 冶炼厂焙烧稀土精矿粉产生的尾气污染物主要是硫酸雾、二氧化硫、三氧化硫、氟化氢及烟尘等污染物，拟采用尾气制酸技术除去二氧化硫。试分析此反应过程（二氧化硫制酸）反应特点，操作应采取的方式，应该考虑的各种影响因素等。（从反应动力学、热力学、反应器操作方式选择、流程组合等各方面综合分析）。

昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题