昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2024               考试科目名称 ： 材料力学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、计算题（20分） 两端外伸梁如图所示，材料为钢。若已知许用应力[σ] = 160 MPa 。 （1）作该梁的剪力图和弯矩图； （2）若考虑横截面形状采用：①矩形（高宽比h∕b = 2），②圆形，③空心圆形（外内径比D∕d = 2）时，试分别设计其相应的截面尺寸，并比较其经济效益。 0.5 m 0.5 m 15 kN 0.5 m 0.5 m q=10 kN∕m 5 kNm B A 二、计算题（20分） 已知从某结构上危险点取出的单元体应力状态如图所示，图中应力单位皆为MPa。试求： （1）主应力大小，主平面位置； （2）在单元体上绘出主平面位置及主应力方向； （3）最大切应力。 30 40 20 （4）该点的三个主应变（已知该结构的材料弹性横量E=200GPa，泊松比μ=0.3）。

昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

三、计算题（20分） 工程中某传动轴如图所示，轴的左端通过联轴器与电动机相联，电动机传递给轴的外力偶矩为Me=540Nm。将作用于齿轮E上的力分解为切于节圆的力F和沿半径的力Fn。Fn的作用线与传动轴的轴线正交，Fn。齿轮E的直径Dmm，l=1000mm，a=300 mm，轴的许用应力[]＝80MPa，试按第三强度理论设计该轴的直径。 A B C E Fn F D Me a b l - 计算题（20分） 图示结构，A为固定端，B、C均为铰接。若AB和BC杆可以各自独立发生弯曲变形（互不影响），两杆材料相同，其力学性能见下表。已知：d=80mm，a=120mm，l=3m。若稳定安全因素[n]st=2.5，试求该结构的许可轴向压力[F]。 λ1; λ2; (MPa); (MPa). 100; 57; 310; 1.14. 五、计算题（20分） 刚架ABC与杆CD铰接于C处，形成图示超静定结构。P为结构受到的外载荷，D处为活动铰链约束，试求CD杆的轴力。设刚架ABC的抗弯刚度为EI，轴力与剪力不计；杆CD的抗拉压刚度为EA。 l l A D C B P