昆明理工大学材料科学与工程学院油浴炉、金刚石线切割机等设备采购项目

项目名称：昆明理工大学材料科学与工程学院油浴炉、金刚石线切割机等设备采购项目                  预算金额：193200.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |  | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式炉 | 1、额定功率（KW）：4； 2、额定电压(V)：220； 3、最高温度(℃)：1600； 4、炉管最高工作温度(℃)：<1600； 5、炉管尺寸：刚玉管尺寸80/70*1000； 6、加热区长度（MM)：260； 7、恒温区长度（MM）：120； 8、加热元件：硅钼棒； 9、炉温稳定度(℃)：±1℃； 10、温度控制：国产程序温控仪50段程序控温； 11、空炉升温时间(分钟)：<40min； 12、外形尺寸（mm）(深×宽×高)：520*600*803； 13、重量(Kg)：145； 14、随机附件：高温保护装置一套、冷却保护装置一套、相应气体气路总成一套（含真空压力表）、刚玉管一支、刚玉堵塞两支、钩子一把、高温手套一副。 ★注：为保证售后服务及产品的合法来源，产品需具有制造商或中国区合法代理商出具的针对本项目的专项授权书原件，售后服务承诺原件。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 真空泵 | 1、使用真空范围:10Pa-100Pa； 2、真空度测量范围:0.1Pa-常压； 3、真空规管:热偶规管； 4、工作电压:AC220V±5% 50Hz； 5、参数：真空泵理论极限真空度0.6Pa（6×10-1Pa），抽气速率4L/S，额定电压220V 功率0.55KW； 6、外形尺寸（mm）(长×宽×高)：530*670*710； 7、重量(Kg)：80； 8、配钢玉管2根Φ80*70*1000mm。 ★注：为保证售后服务及产品的合法来源，产品需具有制造商或中国区合法代理商出具的针对本项目的专项授权书原件，售后服务承诺原件。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 金刚石线切割机 | 1、最大线速度：1.4m/s； 2、切割线总长度：20m； 3、张紧结构形式：弹簧张紧； 4、最大切割尺寸：50mm； 5、切割线使用直径：＜0.45mm； 6、Z轴进给形式：自动进给； 7、Y轴进给形式：自动进给； 8、手动角位台调节范围：±15°； 9、手动角位台调节精度：5′； 10、手动转台调节范围：0-360°； 11、手动转台调节精度：10′； 12、最大样品重量：4kg； 13、Y轴行程：≤50mm； 14、Y轴进给示值精度：0.01mm； 15、防水结构形式：半封闭式； 16、结构形式：型材框架结构； 17、外形尺寸（长x宽x高）：414x500x750mm； 18、重量：40kg； 19、标准配件：张紧轮2个、导向轮2个、十字夹具1套、金刚石线3卷、水泵1个、树脂陶瓷块2块、石蜡棒4根。 ★注：为保证售后服务及产品的合法来源，产品需具有制造商或中国区合法代理商出具的针对本项目的专项授权书原件，售后服务承诺原件。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电阻炉 | 1、额定加热功率/KW：4； 2、电压/相数/频率（V/phs/Hz）：220/1/50～60； 3、工作室尺寸（D×W×H/mm）：300×300×300； 4、最高温度/℃：1300； 5、工作温度/℃：RT～1300； 6、空炉升温时间/mins：≤180； 7、温度均匀度/℃：≤±2； 8、温控方式：智能型程序模糊PID自动控制； 9、外形参考尺寸（D×W×H/mm）：650×1020×1500（带炉架）； 10、参考重量/Kg：170。 高温保护装置一套、冷却保护装置一套。 ★注：为保证售后服务及产品的合法来源，产品需具有制造商或中国区合法代理商出具的针对本项目的专项授权书原件，售后服务承诺原件。 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 油浴炉 | 1、额定加热功率（每台）：2KW； 2、电压/相数/频率：220V/1phs/50Hz； 3、工作室尺寸（每台）：Φ200×H150mm（指装料篮子）； 4、最高温度：300℃； 5、温控波动度：±1℃； 6、控温方式：智能温控仪表/SCR智能模块； 7、搅拌电机功率：25KW； 8、搅拌转速（可调范围）：0-100rpm； 9、外形尺寸：L460×W340×H420mm； 10、两台组合并柜尺寸：L1100×W600×H1000mm； 11、两台组合并柜参考重量：110kg。 高温保护装置一套、冷却保护装置一套。 ★注：为保证售后服务及产品的合法来源，产品需具有制造商或中国区合法代理商出具的针对本项目的专项授权书原件，售后服务承诺原件。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：★号参数为关键技术参数，响应产品必须满足★号要求。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：